TFRM-005: Sjabloon voor raamopdracht werkzaamheden in E-ruimten

Voor raamopdrachten altijd de volgende toevoegingen:

TPA-004 Aanmelden waarschuwen en VG coördinatie.

|  | Nr | Omschrijving | Aanvullende VWI's |
| --- | --- | --- | --- |

| q | 1 | Standaard bedieningshandelingen en/of veiligstellen in de LS1 1Geldt alleen indien niet in combinatie met een werkplan |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E04 |

| q | 2 | Beperkte bedieningshandelingen en/of veiligstellen in de LS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E04 |

| q | 3 | Bepalen dichtheid van het elektrolyt, bijvullen accumulatoren, reinigen, belastingmeten. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorwaarden: - Geldt alleen binnen gebouwen. - Er mogen geen werkzaamheden boven accubatterijen, of MS Installaties plaatsvinden. - Verlengkabels en waterslangen moeten na iedere dag opgeruimd worden. - Buiten gebouwen moet een DO worden opgesteld. |  | VWI-E26 |

| q | 4 | Schilderwerk en schoonmaken van de E-ruimte buiten de gevarenzone. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E27 |

| q | 5 | Schouwen, meteropname, asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, lamp(en) vervangen en thermografische inspectie BUITEN de LS gevarenzone. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E27 |

| q | 6 | Werken aan besturings-, telecom- of beveiligingsinstallaties |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toegestaan: Openen van beveiligings- en bedieningskasten voor inspectie, uitlezen en resetten van beveiliging relais en aanverwante apparatuur. Voorwaarden: - Wanneer aanpassingen (ook softwarematig), inspectie, testen, meten en/of beproeven direct gevolgen kan hebben voor de primaire installatie (ongeplande uitschakeling) is een GO van toepassing. - Wanneer de telecomvoorziening t.b.v. bewaken, besturen en beveiligingen van het hoogspanningsnet niet wordt beïnvloed. |  | VWI-E28, TVWI-026 |

| q | 7 | Het geven van een (praktijk)opleiding |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voorwaarden: - Er mag niet daadwerkelijk geschakeld worden. - Docent houdt toezicht op de leerlingen. - Maximaal zes leerlingen per docent. |  |  |

| q | 8 | Werkzaamheden in HS verbindingen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spanning ongebonden werkzaamheden aan fundaties en onderstuk van een HS-mast (tot de eerste knik) of juk, buiten de nabijheidszone. |  |  |

| q | 9 | Een oliemonster nemen aan de onderzijde transformator of wisselen silicagel. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E-122-222 |

| q | 10 | Het uitvoeren van visuele inspecties. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E-122-222 |

| q | 11 | Onderhoud en inspecteren van schakelaars en primaire beveiligingsrelais. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E-122-222 |

| q | 12 | Schouwen en meteropname bij een HS installatie in bedrijf en voldoende of beperkt afgeschermd. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E-123-223 |

| q | 13 | Asbestherkenning, asbestinventarisatie, sloten vervangen, schilderen van deuren en kozijnen, onderhoud terreinen2, werkzaamheden aan verdeelkasten voor glasvezelapparatuur, communicatieantennes en bijbehorende apparatuur, gas- of luchtbehandelingsapparatuur en regelapparatuur voor luchtdruk, thermografische inspectie, ultrasone PD meting bij een HS installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd. 2 Maaimachines en tractoren moeten zijn voorzien van een afscherming aan de bovenzijde. In de schakeltuin geldt een maximale hoogte van 210cm. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E-123-223 |

| q | 14 | Overig schilderwerk, vervanging van deuren of kozijnen, civiele werkzaamheden, werkzaamheden aan kabeldoorvoeringen, schoonmaakwerkzaamheden van de ruimte bij een HS installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E-123-223 |

| q | 15 | Vervangen van lamp(en), licht en kracht installaties bij een installatie in bedrijf en voldoende afgeschermd (aanwijzing BEI-BLS noodzakelijk) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsmaatregelen staan beschreven in de betreffende VWI. |  | VWI-E29, VWI-E-123-223 |

Geldigheidsgebied/bijzonderheden:

| Geldigheid raamopdracht |  |
| --- | --- |
| Van: | T/m: |

| Opdrachtnemer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : |  | Pers. nummer |  | : |  |
| Bedrijf/Service provider | : |  |  |  |  |  |
| Aanwijzing | : |  | Geldig t/m |  | : |  |
| Akkoord/Paraaf |  |  |  |  |  |  |

| Opdrachtverstrekker |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : |  | Pers. nummer |  | : |  |
| Bedrijf/Service provider | : |  |  |  |  |  |
| Aanwijzing | : | WV | Geldig t/m |  | : |  |
| Akkoord/Paraaf |  |  |  |  |  |  |